R60BMP1毫米波雷达 + Air780EP —— 宿舍侧装云端数据上传与轨迹验证测试说明

一、文档概述

1.1 文档目的

本测试说明用于指导R60BMP1毫米波雷达模块在四人寝室侧装场景下的功能验证，覆盖雷达模块、4G透传、云端解析及实际环境人数统计的完整链路测试。

1.2 适用范围

- R60BMP1雷达模块在四人寝室侧装场景下的人数统计与轨迹追踪

- Air780EP模块（DTU固件）将雷达原始数据透传至银尔达云端

- 银尔达平台完成协议转换、数据解析与显示

- 人数统计延时性与准确性验证

1.3 参考文档

- 《R60BMP1-人数统计雷达 v1.0》用户手册

- 《R60BMP1-S_数据手册_V1.1（倾斜安装）》

- 合宙Air780EP DTU固件使用说明

- 银尔达物联网平台开发文档

二、系统架构

| 层级 | 设备/平台 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 数据采集层 | R60BMP1雷达 | 输出标准UART协议帧（帧头0x53 0x59） |
| 数据传输层 | Air780EP（DTU固件） | 仅做数据透传，将串口收到的原始数据通过MQTT发布至银尔达平台 |
| 协议转换层 | 银尔达云平台 | 完成原始数据上云、雷达协议解析、数据存储与显示 |
| 应用展示层 | 银尔达平台控制台 | 数据展示、轨迹绘制、统计报表 |

三、测试目标与范围

3.1 测试目标

1. 验证雷达模块供电、串口通信及数据输出是否正常。

2. 验证Air780EP供电、网络附着及MQTT连接是否正常。

3. 验证云端解析后的JSON数据与雷达原始输出数据是否一致。

4. 验证有人/无人状态的检测准确性与上报延时。

5. 验证人数统计准确性：常态床下4人（准确率80%90%）、极限67人（存在数据漂移）、床上2人（靠近雷达的两床静态测试成功）。

6. 所有场景均进行轨迹跟踪验证。

3.2 测试范围

雷达模块供电与串口通信验证 → 雷达数据调试 → 4G模块供电与联网验证 → 银尔达平台配置 → 雷达与4G联调 → 数据一致性验证 → 实际环境测试（有无人、常态4人、极限6~7人、床上2人）→ 各场景轨迹验证。

四、测试环境

4.1 寝室环境

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 房间尺寸 | 长5m × 宽3.3m × 高3.4m |
| 寝室人数 | 4人 |
| 过道宽度 | 1.5m |
| 两旁结构 | 上床下桌（上铺床板约1.7m，下桌约0.75m） |
| 雷达安装位置 | 宿舍中轴，靠近出口侧墙面 |
| 安装高度 | 2.2m（距地面） |
| 安装方式 | 侧装，向下倾斜30° |

4.2 硬件

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 雷达模块 | 云帆瑞达 R60BMP1（4T4R） |
| 4G模块 | 合宙 Air780EP 核心板 |
| SIM卡 | 中国移动物联网卡 |
| 供电 | 雷达：DC 5V；Air780EP：3.3V |
| 串口调试 | USB转TTL + UartAssist |
| 标定工具 | 卷尺 |

4.3 软件

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 雷达调试 | UartAssist串口调试工具 |
| Air780EP固件 | DTU固件（透传模式） |
| 云端平台 | 银尔达云平台（数据上云、解析、显示） |

五、测试内容

5.1 第一阶段：雷达模块测试

供电： 确认雷达供电DC 5V，上电后指示灯正常亮起。

串口通信： 打开UartAssist，配置波特率115200bps、8数据位、1停止位、无校验，确认能持续收到数据，帧头为0x53 0x59。

数据调试： 确认数据帧结构完整（帧头0x53 0x59、长度、校验正确），有人/无人状态随人员进出变化，人数计数字段与实际一致。

5.2 第二阶段：4G模块测试

供电： 确认Air780EP供电3.3V，上电后指示灯正常。

云平台配置： 在银尔达平台注册设备、创建Topic、配置数据解析规则。

联网验证： 确认DTU网络指示灯正常（常亮/慢闪表示已注册网络），平台显示设备在线。

5.3 第三阶段：联调测试

数据透传： 雷达串口连接Air780EP，在银尔达平台查看收到的原始数据，与UartAssist收到的数据一致。

数据一致性： 对比UartAssist与云端JSON中各字段（有人/无人状态、人数统计、目标ID、原始帧），确保完全一致。

5.4 第四阶段：实际环境测试

有无人检测：

- 人员进入时，human_present和has_person在1秒内变为1

- 人员全部离开后，两者在20秒内变为0

- 进入/离开过程中观察target_ids的变化，进入出现新目标ID，离开目标ID消失

人数统计——常态床下4人：

- 1人、2人、3人、4人（全寝）依次在床下区域活动，realtime_people_count逐次对应为1、2、3、4

- 4人同时在场时，存在4个独立目标ID，轨迹可区分

- 进行多次人数变化测试（0→1→2→3→4→3→2→1→0）

人数统计——极限6~7人（存在数据漂移）：

- 5人、6人、7人依次进入床下区域，记录realtime_people_count统计值

- 观察极限场景下轨迹是否清晰可区分

人数统计——床上2人：

- 靠近雷达的两个上铺，人员静态躺在床上，雷达可稳定探测到，realtime_people_count正确统计为2人，target_ids包含两个目标ID

- 靠近雷达的两床坐标稳定输出，轨迹锁定正常

六、数据汇总报告

基于2026年7月10日22:21至23:36的上行日志数据。

测试脚本：radar_iot_task.lua（Radar_Count_Core_1.0）

场景一：多目标动态变化与人数归零（22:21:19 ~ 22:22:45）

| 时间 | people_count | target_count | has_person | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:21:40 | 3 | 3 | 1 | 3人在场 |
| 22:22:12 | 2 | 2 | 1 | 1人离场 |
| 22:22:13 | 0 | 0 | 0 | 全部离场，归零 |
| 22:22:17 | 1 | 1 | 1 | 新人进入 |

✅ 目标追踪与计数同步，归零在1秒内完成，姿态识别灵敏（220cm坐下 → 265cm站立）。

场景二：Holding机制验证（22:30:34 ~ 22:30:52）

| 时间 | people_count | target_count | target_ids | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30:38 | 3 | 2 | "1,2,4" | 确认3人，当前帧仅捕获2个原始目标 |
| 22:30:52 | 3 | 2 | "1,2,4" | 目标锁定，ID不变 |

✅ 1个目标处于Holding状态（完全静止），计数保持3人未误清零，目标ID持久化。

场景三：杂波过滤验证（23:23:13 ~ 23:28:07）

| 时间 | target_count | people_count | has_person | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:23:33 | 1 | 0 | 1 | 原始目标存在，未确认，不计入人数 |
| 23:25:07 | 1 | 0 | 1 | 持续约5分钟，people_count保持0 |
| 23:27:06 | 0 | 0 | 0 | 目标消失，全部清零 |

✅ 无效静止杂波被成功抑制，未误计。

场景四：空闲静默状态（23:28:07 ~ 23:30:09）

无目标期间，people_count=0、target_count=0、motion=0恒定，无毛刺数据；radar_frame_count稳定递增，UART通信健康。

✅ 稳态表现优良。

场景五：单目标跟踪与运动识别（23:35:50 ~ 23:36:06）

| 时间 | people_count | target_count | target_ids | motion | body_move | 坐标(x,y) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:35:50 | 1 | 2 | "8" | 2 | 7~11 | (39,324) |
| 23:35:52 | 1 | 2 | "8" | 1 | 1 | (39,324) |

✅ 目标ID持续锁定16秒无跳变，运动状态切换迅速，坐标稳定无漂移。

整体结论

| 测试项 | 结果 |
| --- | --- |
| 多目标计数及减员归零 | ✅ |
| Holding保持 | ✅ |
| 杂波过滤 | ✅ |
| 空闲零漂抑制 | ✅ |
| 单目标持续跟踪 | ✅ |
| 姿态识别 | ✅ |
| UART通信 | ✅ |
| 云平台字段上报 | ✅ |