室内雷达模块综合测试报告
一、 测试概述
测试对象：存在检测/人数统计雷达设备及移动端App。

测试环境：典型寝室场景（空间较小，存在床铺架、柜子等多重反射面）。

测试目的：全面评估雷达在动态人员进出、多人静态驻留、以及卧床睡眠等不同极端场景下的检测准确性、算法鲁棒性及盲区情况。

测试方法：划分为“动态进出”、“静态驻留A（多姿态）”、“静态驻留B（卧床）”三个独立测试用例进行验证。

二、 测试用例与数据记录

测试一：动态进出测试
测试过程：人员从无人状态开始，依次单人进入房间。

现象记录：

0人至5人依次进入时，App端“当前人数”响应迅速，数据准确递增（0→1→2→3→4→5）。

当第6人进入并落座后，系统数据开始出现不稳定的跳变。

结论：动态人员递增检测在低密度（≤5人）下表现优异，高密度下开始出现波动。

测试二：静态测试 A（多人密集驻留）
测试场景：视频记录场景。6名测试人员全部在场，保持坐下或站立姿态，相对静止（存在微动）。

现象记录：

实际人数为 6人，但App“当前人数”读数出现跳变，错误显示为 7人。

在调试数据流中观察到异常的“幽灵坐标”（如：X: -15 cm, Y: 353 cm, 高度: 207 cm）。

结论：❌ 存在误报（多报）。复杂狭小空间内由于人体和金属件密集，产生了严重的多径效应，导致虚假目标生成。

测试三：静态测试 B（卧床睡眠场景）
测试场景：截图记录场景。房间内共计6人，其中 4人躺在各自床上（睡眠/卧床姿态），2人靠近雷达模块。

现象记录：

实际人数为 6人，但App“当前人数”仅稳定显示为 2人。

雷达仅成功识别了靠近模块的2名人员，完全未能识别到躺在床上的4人。

结论：❌ 存在严重漏报。雷达对远端及受床铺边缘遮挡的“卧床微动”目标失去了探测能力。

三、 异常问题归纳与成因分析
多人狭小空间下的“多径干扰”（导致静态测多）

分析：在“静态测试A”中，6人在狭小空间内形成了极强且复杂的微波反射网络。电磁波在人体之间、人体与床架之间来回反射，系统未能有效过滤这些带有延迟的反射波，将其判定为第7个人的微动信号。

卧床姿态的“微动能量丢失”与“盲区遮挡”（导致静态测少）

分析：在“静态测试B”中漏掉4人，主要有两个原因：一是仰卧/侧卧时，人体暴露给雷达的雷达截面积（RCS）减小，且呼吸微动的能量被被褥吸收或减弱，低于当前设定的触发阈值；二是上下铺的床板和护栏形成了物理遮挡（探测死角），超出了雷达波的有效覆盖范围。

四、 下一步优化建议
针对“多径干扰”：建议在多目标跟踪算法（MOT）中增加空间聚类约束，或者限制单个狭小区域内允许输出的最大目标数，将高度异常（如2.07米处突然出现的点）和能量偏低的点作为“多径假人”过滤掉。

针对“卧床漏报”：

硬件/安装层面：检查雷达当前的安装位置（墙角还是顶装），若为墙角壁挂，极易被床铺遮挡。建议尝试调整倾斜角或改用天花板顶装向下俯视，以获得更好的无遮挡视野。

固件/算法层面：建议分离“大动作阈值”与“呼吸微动阈值”。针对远距离目标，适当放宽微动检测的能量门限，专门针对睡眠场景优化生命体征（呼吸频率）的提取逻辑。