R60BMP1毫米波雷达 + Air780EP —— 宿舍侧装云端数据上传与轨迹验证测试报告

一、测试概述

测试对象：云帆瑞达R60BMP1毫米波雷达模块（4T4R），合宙Air780EP 4G模块（DTU固件），银尔达物联网平台。
测试环境：四人寝室场景（长5m × 宽3.3m × 高3.4m），空间较小，存在床铺架、柜子等多重反射面。雷达安装于宿舍中轴、靠近出口侧墙面，安装高度2.2m，侧装向下倾斜30°。
测试目的：全面评估雷达在动态人员进出、多人静态驻留、卧床睡眠等不同场景下的检测准确性、算法鲁棒性及盲区情况，验证完整数据链路（雷达 → 4G透传 → 云端解析 → 数据显示）的稳定性。
测试方法：按雷达模块测试 → 4G模块测试 → 联调测试 → 实际环境测试四个阶段依次验证，其中实际环境测试划分为“动态进出”、“静态驻留（多姿态）”、“静态驻留（卧床）”三个独立场景。
参考文档：《R60BMP1-人数统计雷达 v1.0》用户手册、《R60BMP1-S_数据手册_V1.1（倾斜安装）》、合宙Air780EP DTU固件使用说明、银尔达物联网平台开发文档。

二、系统架构

| 层级 | 设备/平台 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 数据采集层 | R60BMP1雷达 | 输出标准UART协议帧（帧头0x53 0x59） |
| 数据传输层 | Air780EP（DTU固件） | 仅做数据透传，将串口收到的原始数据通过MQTT发布至银尔达平台 |
| 协议转换层 | 银尔达云平台 | 完成原始数据上云、雷达协议解析、数据存储与显示 |
| 应用展示层 | 银尔达平台控制台 | 数据展示、轨迹绘制、统计报表 |

三、测试目标与范围

3.1 测试目标

1. 验证雷达模块供电、串口通信及数据输出是否正常。

2. 验证Air780EP供电、网络附着及MQTT连接是否正常。

3. 验证云端解析后的JSON数据与雷达原始输出数据是否一致。

4. 验证有人/无人状态的检测准确性与上报延时。

5. 验证人数统计准确性：常态床下4人、极限6~7人（存在数据漂移）、床上2人（靠近雷达的两床静态测试成功，远端卧床存在漏报）。

6. 所有场景均进行轨迹跟踪验证。

3.2 测试范围
雷达模块供电与串口通信验证 → 雷达数据调试 → 4G模块供电与联网验证 → 银尔达平台配置 → 雷达与4G联调 → 数据一致性验证 → 实际环境测试（有无人、动态进出、静态密集、卧床睡眠）→ 各场景轨迹验证 → 问题归纳与优化建议。

四、测试环境

4.1 寝室环境

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 房间尺寸 | 长5m × 宽3.3m × 高3.4m |
| 寝室人数 | 4人（常态），极限测试6~7人 |
| 过道宽度 | 1.5m |
| 两旁结构 | 上床下桌（上铺床板约1.7m，下桌约0.75m） |
| 雷达安装位置 | 宿舍中轴，靠近出口侧墙面 |
| 安装高度 | 2.2m（距地面） |
| 安装方式 | 侧装，向下倾斜30° |

4.2 硬件

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 雷达模块 | 云帆瑞达 R60BMP1（4T4R） |
| 4G模块 | 合宙 Air780EP 核心板 |
| SIM卡 | 中国移动物联网卡 |
| 供电 | 雷达：DC 5V；Air780EP：3.3V |
| 串口调试 | USB转TTL + UartAssist |
| 标定工具 | 卷尺 |

4.3 软件

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 雷达调试 | UartAssist串口调试工具 |
| Air780EP固件 | DTU固件（透传模式） |
| 云端平台 | 银尔达云平台（数据上云、解析、显示） |

五、测试内容与执行

5.1 第一阶段：雷达模块测试

供电： 确认雷达供电DC 5V，上电后指示灯正常亮起。
串口通信： 打开UartAssist，配置波特率115200bps、8数据位、1停止位、无校验，确认能持续收到数据，帧头为0x53 0x59。
数据调试： 确认数据帧结构完整（帧头0x53 0x59、长度、校验正确），有人/无人状态随人员进出变化，人数计数字段与实际一致。

5.2 第二阶段：4G模块测试

供电： 确认Air780EP供电3.3V，上电后指示灯正常。
云平台配置： 在银尔达平台注册设备、创建Topic、配置数据解析规则。
联网验证： 确认DTU网络指示灯正常，平台显示设备在线。

5.3 第三阶段：联调测试

数据透传： 雷达串口连接Air780EP，在银尔达平台查看收到的原始数据，与UartAssist收到的数据一致。
数据一致性： 对比UartAssist与云端JSON中各字段（有人/无人状态、人数统计、目标ID、原始帧），完全一致。

5.4 第四阶段：实际环境测

5.4.1 有无人检测

- 人员进入时，human_present和has_person在1秒内由0变为1。

- 人员全部离开后，两者在20秒内由1变为0。

- 进入/离开过程中，进入出现新目标ID，离开目标ID消失。

5.4.2 动态进出测试（多人递增）

测试过程：人员从无人状态开始，依次单人进入房间，记录人数变化。

测试结果：

- 0人至5人依次进入时，App端“当前人数”响应迅速，数据准确递增（0→1→2→3→4→5）。

- 当第6人进入并落座后，系统数据开始出现不稳定的跳变。

结论：动态人员递增检测在低密度（≤5人）下表现优异，高密度下开始出现波动。

5.4.3 静态测试A——多人密集驻留（6人）

测试过程：6名测试人员全部在场，保持坐下或站立姿态，相对静止（存在微动）。
测试结果：

- 实际人数为6人，但App“当前人数”读数出现跳变，错误显示为7人。

- 在调试数据流中观察到异常的“幽灵坐标”（如：X: -15cm, Y: 353cm, 高度: 207cm）。
结论：存在误报（多报）。复杂狭小空间内由于人体和金属件密集，产生了严重的多径效应，导致虚假目标生成。

5.4.4 静态测试B——卧床睡眠场景（6人，4人卧床）

测试过程：房间内共计6人，其中4人躺在各自床上（睡眠/卧床姿态），2人靠近雷达模块。
测试结果：

- 实际人数为6人，但App“当前人数”仅稳定显示为2人。

- 雷达仅成功识别了靠近模块的2名人员，完全未能识别到躺在床上的4人。
结论：存在严重漏报。雷达对远端及受床铺边缘遮挡的“卧床微动”目标失去了探测能力。

5.4.5 轨迹跟踪验证

- 床下区域多人活动时，轨迹可清晰区分，每个目标具备独立ID且持续跟踪。

- 靠近雷达的两个上铺，人员静态躺在床上时，坐标稳定输出，轨迹锁定正常。

- 静态场景下，人员静止站在距离雷达模块约2.5米处时，约20秒后轨迹丢失（雷达依赖微动维持锁定，信噪比下降导致目标被丢弃）。

六、数据汇总报告

基于2026年7月10日22:21至23:36的上行日志数据。测试脚本：radar_iot_task.lua（Radar_Count_Core_1.0）

场景一：多目标动态变化与人数归零（22:21:19 ~ 22:22:45）

| 时间 | people_count | target_count | has_person | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:21:40 | 3 | 3 | 1 | 3人在场 |
| 22:22:12 | 2 | 2 | 1 | 1人离场 |
| 22:22:13 | 0 | 0 | 0 | 全部离场，归零 |
| 22:22:17 | 1 | 1 | 1 | 新人进入 |

✅ 目标追踪与计数同步，归零在1秒内完成，姿态识别灵敏（220cm坐下 → 265cm站立）。

场景二：Holding机制验证（22:30:34 ~ 22:30:52）

| 时间 | people_count | target_count | target_ids | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30:38 | 3 | 2 | "1,2,4" | 确认3人，当前帧仅捕获2个原始目标 |
| 22:30:52 | 3 | 2 | "1,2,4" | 目标锁定，ID不变 |

✅ 1个目标处于Holding状态（完全静止），计数保持3人未误清零，目标ID持久化。

场景三：杂波过滤验证（23:23:13 ~ 23:28:07）

| 时间 | target_count | people_count | has_person | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:23:33 | 1 | 0 | 1 | 原始目标存在，未确认，不计入人数 |
| 23:25:07 | 1 | 0 | 1 | 持续约5分钟，people_count保持0 |
| 23:27:06 | 0 | 0 | 0 | 目标消失，全部清零 |

✅ 无效静止杂波被成功抑制，未误计。

场景四：空闲静默状态（23:28:07 ~ 23:30:09）
无目标期间，people_count=0、target_count=0、motion=0恒定，无毛刺数据；radar_frame_count稳定递增，UART通信健康。
✅ 稳态表现优良。

场景五：单目标跟踪与运动识别（23:35:50 ~ 23:36:06）

| 时间 | people_count | target_count | target_ids | motion | body_move | 坐标(x,y) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:35:50 | 1 | 2 | "8" | 2 | 7~11 | (39,324) |
| 23:35:52 | 1 | 2 | "8" | 1 | 1 | (39,324) |

✅ 目标ID持续锁定16秒无跳变，运动状态切换迅速，坐标稳定无漂移。

七、异常问题归纳与成因分析

问题一：多人狭小空间下的多径干扰（导致静态测多）
在“静态测试A”中，6人在狭小空间内形成了极强且复杂的微波反射网络。电磁波在人体之间、人体与床架之间来回反射，系统未能有效过滤这些带有延迟的反射波，将其判定为第7个人的微动信号（幽灵坐标：X: -15cm, Y: 353cm, 高度: 207cm）。

问题二：卧床姿态的微动能量丢失与盲区遮挡（导致静态测少）
在“静态测试B”中漏掉4人，主要原因：

- 仰卧/侧卧时，人体暴露给雷达的雷达截面积（RCS）减小，且呼吸微动的能量被被褥吸收或减弱，低于当前设定的触发阈值。

- 上下铺的床板和护栏形成了物理遮挡（探测死角），超出了雷达波的有效覆盖范围。

问题三：静态目标长时间丢迹
静态场景下，人员静止站在距离雷达模块约2.5米处时，约20秒后轨迹丢失。原因是雷达依赖微动（呼吸、体动）维持目标锁定，当人体完全静止且距离较远时，回波信噪比下降，目标被判定为无效静止杂波而丢弃。

八、优化建议

针对多径干扰：

- 在多目标跟踪算法（MOT）中增加空间聚类约束，限制单个狭小区域内允许输出的最大目标数。

- 将高度异常（如2.07米处突然出现的点）和能量偏低的点作为“多径假人”过滤掉。

针对卧床漏报：

- 安装层面：当前为侧装壁挂，易被床铺遮挡。建议尝试调整倾斜角（当前30°）或改用天花板顶装向下俯视，以获得更好的无遮挡视野。

- 算法层面：分离“大动作阈值”与“呼吸微动阈值”。针对远距离目标，适当放宽微动检测的能量门限，专门针对睡眠场景优化生命体征（呼吸频率）的提取逻辑。
针对静态丢迹：

- 缩短静止超时阈值或降低Holding超时门限，延长静态目标的保持时间。

- 在实际部署时根据场景需求调整检测参数，平衡灵敏度与稳定性。

九、结论

雷达模块在整个测试期间运行稳定，UART通信链路健康，数据采集、透传、解析全链路无差错。核心功能验证结果如下：

| 测试项 | 结果 |
| --- | --- |
| 多目标计数及减员归零 | ✅ |
| Holding保持 | ✅ |
| 杂波过滤 | ✅ |
| 空闲零漂抑制 | ✅ |
| 单目标持续跟踪 | ✅ |
| 姿态识别 | ✅ |
| 低密度动态进出（≤5人） | ✅ |
| 高密度静态密集（6人） | ❌ 存在多径误报（显示7人） |
| 卧床睡眠场景（6人含4卧床） | ❌ 存在严重漏报（仅显示2人） |

最终结论：雷达模块在低密度动态场景及基础功能层面表现稳定，满足日常人数统计的常规需求。但在高密度静态场景及卧床睡眠场景下存在多径干扰和漏报问题，需通过算法优化和安装调整加以改善。建议后续进行固件参数调优和多轮长稳测试验证优化效果。