云帆瑞达 60G 毫米波雷达

顶装 Lua 项目交接文档

人数统计 · 三人轨迹 · 站坐躺姿态 · 上床下桌区域

文档版本：Handover 1.0

当前最高功能版本：Radar_Top_Posture_3.1

交接日期：2026-07-15

工程目录：C:\Users\28725\Desktop\实验室\毫米波雷达传感器\竞品\云帆瑞达

交接状态：代码与离线验证已完成，现场参数待标定

# 目录

打开 Word 后右键更新目录

# 1. 交接摘要

顶装 Lua 扩展已按“人数统计 → 轨迹跟踪 → 姿态识别”完成三个独立版本。三个脚本共享雷达协议解析和基础航迹逻辑，但部署入口彼此独立，现场应按测试目的逐个部署，不能把三个入口同时作为同一个 DTU 任务运行。

当前状态：

Radar_Top_Count_1.3：人数统计稳定基线，已完成静止人员长保持、弱误报清理和重复轨迹上报抑制。

Radar_Top_Track_2.0：扩展轨迹版本，支持三条完整云端轨迹、稳定软件 UID、路径、方向、质量和短时丢失恢复。

Radar_Top_Posture_3.1：姿态版本，支持三个稳定 UID 的站、坐、躺状态机，并加入中间过道和左右上床下桌区域。

所有现有离线回归测试均已通过。

尚未完成姿态阈值、床面高度、Y 轴原点和雷达硬件最大轨迹数的真机标定。

# 2. 版本与文件清单

| 模块 | 当前版本 | 部署入口 | 固定版本副本 | SHA256 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数统计 | Radar_Top_Count_1.3 | 顶装/脚本/lua/radar_iot_task.lua | radar_iot_task_v1.3.lua | 3342022D...DE1E9D5 | 稳定基线，不再覆盖 |
| 扩展轨迹 | Radar_Top_Track_2.0 | 顶装/脚本/lua/radar_iot_task_track.lua | radar_iot_task_track_v2.0.lua | 89EAFA61...BBCDB2 | 三人轨迹实验版 |
| 姿态识别 | Radar_Top_Posture_3.1 | 顶装/脚本/lua/radar_iot_task_posture.lua | radar_iot_task_posture_v3.1.lua | ECBD9FAA...446CFE4 | 当前最新实验版 |
| 姿态回退 | Radar_Top_Posture_3.0 | 不作为当前入口 | radar_iot_task_posture_v3.0.lua | 48E74198...E27DCAB | 无床桌区的回退版 |

版本约定：每次功能更新必须修改脚本 pver，并保留带版本号的固定副本、说明文档和测试记录。禁止直接覆盖 Count 1.3、Track 2.0、Posture 3.0、Posture 3.1 固定版本文件。

# 3. 雷达协议与数据来源

| 控制字/命令字 | 含义 | 当前用途 |
| --- | --- | --- |
| 0x82/0x02 | 主动轨迹上报，每目标 11 字节 | 原始目标、人数航迹、路径和姿态的主要数据源 |
| 0x86/0x0A | 实时人数区间 | 诊断字段，不直接覆盖轨迹人数 |
| 0x86/0x0C | 精准人数区间 | 诊断或 Count 历史回退来源 |
| 0x86/0x14 | 进出门事件 | 事件诊断，不直接增减业务人数 |
| 0x80/0x01 | 人体存在 | 辅助状态和全清条件 |
| 0x80/0x02 | 运动状态 | 辅助状态 |
| 0x80/0x03 | 体动参数 | 辅助状态 |
| 0x01/0x01 | 心跳 | 通信诊断 |

轨迹记录长度为 11 字节。Lua 接收数据区限制为 256 字节，因此软件单帧完整解析上限为 floor(256/11)=23 条。该数值只代表软件解析上限，不是雷达硬件实测上限。

# 4. 人数统计模块：Count 1.3

## 4.1 决策原则

people_count 来自软件确认航迹，而不是原始 target_count。

原始范围外和边缘目标保留为诊断数据，不计入业务人数。

门事件只记录，不直接执行人数加减。

成熟静止航迹最长保持 300 秒，避免多人静止约 15 秒后被全量清零。

弱候选和弱确认航迹快速清理，降低误报残留时间。

## 4.2 上报策略

原始轨迹持续解析，不能按固定时间丢弃。

完全相同的轨迹第 1 次立即上报。

连续第 5 次相同时标记稳定。

稳定后每 30 秒保活。

任意坐标、高度、速度、目标数或轨迹状态变化立即上报。

# 5. 扩展轨迹模块：Track 2.0

## 5.1 容量口径

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 软件单帧解析上限 | 23 | 256 字节数据区 ÷ 11 字节/目标 |
| 内部航迹表容量 | 32 | 包含 active、holding、candidate，不代表硬件同时识别 32 人 |
| 云端完整轨迹槽位 | 3 | track0、track1、track2 |
| 历史日志观察峰值 | 约 8 | 仅代表已有现场日志观察 |
| 雷达硬件真实上限 | 未确认 | 必须逐人真机测试 |

## 5.2 三人轨迹能力

使用软件稳定 UID，不依赖雷达原始 ID。

雷达 ID 跳变后使用位置预测、空间距离和高度门限重新关联。

航迹状态包含 active 和 holding。

生命周期事件包含 new、confirmed、holding、revived、removed、reset。

每条云端轨迹包含最近 12 个路径点、累计路径长度、vx/vy、方向、质量和丢失时间。

短时丢失后重新匹配时保留原 UID，并产生 revived 事件。

## 5.3 极限诊断

判断雷达单帧真实分离能力时优先观察 raw_target_peak。stable_track_peak 可能包含 holding 航迹，不能单独解释为同时可见人数。

# 6. 姿态识别模块：Posture 3.1

## 6.1 姿态编码

| 编码 | 文本 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0 | unknown | 未确认或当前不可作为可靠实时姿态 |
| 1 | standing | 站 |
| 2 | sitting | 坐 |
| 3 | lying | 躺 |

姿态绑定软件 UID。原始 target0..target2 不承担稳定姿态，只输出 unknown，防止原始槽位变化造成串人。

## 6.2 状态机

每个 UID 保存最近 5 个有效高度并取中位数。

使用迟滞阈值、连续样本数和持续时间共同确认。

初始站/坐至少 5 个候选样本并持续 2 秒。

普通姿态变化至少 8 个样本并持续 2 秒。

坐到躺至少 10 个样本并持续 3 秒；其他进入躺至少 12 个样本并持续 5 秒。

航迹未 confirmed 时不确认姿态。

holding 时保留姿态码，但输出 posture_valid=0；revived 后恢复采样。

当前地面区初始阈值：站姿进入高度不低于 145cm，坐姿约 70–145cm，躺姿不高于 70cm。阈值是软件初值，不是现场准确率结论。

## 6.3 上床下桌区域

| X 范围 | 区域 | 编码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | < 75cm` | 中间过道 aisle | 1 |
| `75cm ≤ | X | ≤ 165cm` | 左右床桌区 bed_desk | 2 |
| 房间范围外 | outside | 0 |  |  |

边界 X=±75cm 和 X=±165cm 属于床桌区。

当前 BED_SURFACE_HEIGHT_CM=0，表示上铺床面尚未标定。床桌区中高度不低于 145cm 的目标可能是床边站立人员，也可能是上铺躺姿。脚本对此类目标输出 posture_valid=0、posture_reason="bed_profile_unconfigured"，并计入未知姿态，避免给出错误确定结论。

床面高度配置后，预留的上铺躺姿候选范围是相对床面 15–70cm，仍需经过严格时间确认。该范围必须用现场日志校准。

# 7. 云端关键字段

## 7.1 人数与诊断

people_count、track_people_count、has_person、target_count、target_ids、human_present、motion、body_move、radar_ready、radar_frame_count、uart_bytes。

## 7.2 轨迹

track0..track2、stable_track_count、stable_track_peak、raw_target_peak、track_table_count、track_table_peak、track_table_capacity、stable_track_data、track_event、track_event_seq。

## 7.3 姿态与区域

posture0..posture2、standing_count、sitting_count、lying_count、unknown_posture_count、posture_event、posture_event_seq、primary_target_posture、posture_zone、posture_zone_text、in_bed_zone、aisle_track_count、bed_desk_track_count、bed_profile_ready、bed_surface_height、posture_relative_height。

云平台必须提前创建新增数据点。姿态文本统一使用 ASCII，中文显示由云端按姿态码映射，避免 DTU 与 MQTT 链路出现中文乱码。

# 8. 已完成验证

| 测试 | 结果 |
| --- | --- |
| 103 帧人数、精准人数年龄和重复上报 | 通过 |
| 雷达断流 30 秒清零 | 通过 |
| 范围内 1 人、边缘 3 个干扰目标 | 通过 |
| Count 1.3 静止保持、弱清理、轨迹去重 | 通过 |
| Track 2.0 单帧 23 目标软件极限 | 通过 |
| 三人 UID 经原始 ID 跳变、holding、revived 保持连续 | 通过 |
| 三人 UID 分别站、坐、躺及单帧异常过滤 | 通过 |
| 姿态边界迟滞和持续转换 | 通过 |
| Posture 3.1 过道/床桌区边界与未标定保护 | 通过 |

测试文件位于 顶装/脚本/lua/，测试记录位于 顶装/测试记录/。离线测试证明 Lua 解析和状态机行为，不等价于雷达硬件人数上限或姿态识别准确率。

# 9. 部署与统一测试流程

备份 DTU 当前运行脚本和云端数据点配置。

每次只部署一个入口文件。

启动后确认 pver 与测试目标一致。

确认 radar_frame_count 持续增长且 uart_bytes 为完整合法帧。

先空场，再逐人进入，最后进行多人静止、交叉和退出。

Count 1.3 重点观察 people_count、静止保持和弱误报清理。

Track 2.0 重点观察三个 UID、路径、ID 跳变、holding 和 revived。

Posture 3.1 重点观察三人不同姿态、区域、有效标记和姿态事件。

保存人工真值、时间戳、完整 MQTT JSON 和原始 UART HEX。

发现异常时记录脚本哈希、安装高度、人员位置、姿态和现场家具状态。

建议每人每种姿态保持 30–60 秒；三人测试至少覆盖站/坐/躺互换、交换位置、靠近、交叉、短时遮挡、完全静止和重新进入。

# 10. 未完成事项与风险

| 优先级 | 项目 | 当前风险 | 下一步 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 | 上铺床面高度 | 上铺躺姿与床边站姿高度重叠 | 测量床面离地高度并采集高度分布 |
| 高 | 姿态真机标定 | 当前阈值仅为软件初值 | 不同身高人员每姿态采样 30–60 秒 |
| 高 | Y 轴原点 | 代码使用 -250..250，现场图使用近端 0..500 | 用实际轨迹确认是否需要整体平移 |
| 中 | 高度字段语义 | 协议未说明是最高点、质心还是算法估计 | 对照厂商协议或实测分布确认 |
| 中 | 高度上限 245cm | 上铺坐起可能在进入姿态层前被过滤 | 采集 245cm 以上真机数据后再调整 |
| 中 | 雷达硬件轨迹上限 | 23 仅为软件解析上限 | 逐人分散站位完成多轮极限测试 |
| 中 | 三人交叉 UID 交换 | 目标合并时软件无法恢复传感器丢失的信息 | 统计 UID 交换率并调关联门限 |
| 低 | DTU 性能 | 尚未长时间测 CPU、内存和 MQTT 延迟 | 三人连续运行至少 2 小时 |

# 11. 下一位开发者建议顺序

不修改四个固定版本副本，先核对当前部署入口和哈希。

在 Posture 3.1 中采集而不是猜测上铺床面高度和三种姿态高度。

确认实际 Y 坐标原点；如需变换，发布 Posture 3.2，不要直接修改 3.1 副本。

根据真机分布调整床面相对高度、站坐阈值和迟滞范围。

对三人交叉、贴近、遮挡和完全静止日志统计 UID 交换率。

达到三人轨迹和姿态验收要求后，再考虑增加床铺编号、左右床区细分或告警逻辑。

# 12. 回退方案

人数异常：部署 radar_iot_task_v1.3.lua。

轨迹扩展异常：部署 radar_iot_task_track_v2.0.lua。

Posture 3.1 区域逻辑异常：部署 radar_iot_task_posture_v3.0.lua。

每次回退后确认 pver、radar_frame_count、people_count 和 MQTT 上报恢复正常。

# 13. 相关文档

项目手册.md

顶装/文档/顶装参数设置与验证.md

顶装/文档/顶装扩展轨迹跟踪说明_v2.0.md

顶装/文档/顶装姿态识别说明_v3.0.md

顶装/文档/顶装姿态识别说明_v3.1.md

顶装/测试记录/2026-07-15_Track2.0极限与三人连续性验证.md

顶装/测试记录/2026-07-15_Posture3.0三人姿态离线验证.md

顶装/测试记录/2026-07-15_Posture3.1上床下桌区域验证.md

# 14. 交接确认清单

☐ 已确认三个部署入口和四个固定版本副本。

☐ 已确认云端新增轨迹、姿态和区域数据点。

☐ 已确认现场安装高度、房间坐标和床面高度。

☐ 已保存统一测试的人工真值、MQTT JSON 和 UART HEX。

☐ 已完成三人轨迹连续性和姿态准确率统计。

☐ 已记录部署版本、脚本 SHA256 和回退版本。